议价邀请书

议价编号：LZSZYY201718

议价项目名称：

超声经颅多普勒血流分析仪

广西柳州市中医医院

2017年12月18日

议价邀请书

广西柳州市中医医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2017年12月18日

- 投标截止时间：2018年01月02日

- 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：段超

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110   FAX：0772—3357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

（电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》、《产品注册证》及副件（认可表）。

以上文件复印件均需盖单位公章。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

9、交货期由议价方与院方在合同中确定。

10、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

2017年12月18日

货物需求一览表

设备名称：超声经颅多普勒血流分析仪           数量：1台

技术参数要求：

超声经颅多普勒血流分析仪参数要求

- 设备用途说明及要求：

- 支持颅内、外血管常规检测、血栓分析及长程监护等功能

- 设备通过CE、FDA、进出口许可证等权威认证

- 设备通过EMC安全认证

- 主机规格及系统概述

- 工作参数

1.1FFT采样率：128/256/512

1.2最大血流速测量：PW≥512cm/s，在50mm深处取样容积≥12mm时最大速度量程≥448cm/s

1.3采样容积：4-20mm

1.4PW探测深度调节：5-136mm

1.5增益范围：1-40dB

1.6发射功率：0～512mw可调

1.7噪声抑制

- 操作系统

2.1操作系统Windows 7

2.2操作方式：轨迹球和全功能遥控键盘双向操作，遥控键盘功能性按键在30键以上，具有最少四个独立的自定义功能键，具有防水、防尘、防摔的功能

2.3中、英文操作界面自由切换

2.4操作特点：人机工程学逻辑式检测流程，不需要过多的参数设置和调节便能轻松获得病人监测数据，尤其适合病人流量较高的门诊进行常规检测

- 常规检测软件功能

3.1通道和门深：两个通道四深度

3.2检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS

3.3多普勒色系：可自定义谱图颜色

3.4常规检测

1）显示患者一般资料

2）初诊提示

3）即时删除不想保存的谱图

4）可对同一病历追加采集谱图

5）可对同一病人追加多个病历

6）谱图方向可翻转（标准/反向）

7）包络线支持正、负、双向三种包络，且随时可以显示或屏蔽包络

8）实时显示探头朝向

9）血流声音从小到大可多级可调，并可静音

10）人机工程学逻辑式检测流程

3.5内置功能的设定：具有自定义功能

3.6病案管理、报告格式：快速检索病例

3.7全自动血栓计数

3.8动态监护系统

- 硬件

4.1≥19〃液晶显示一体式主机

4.2探头：探头均为凹面聚焦探头，2MHz（PW）一个，4MHz（CW）一个

4.3高级彩色喷墨打印机一台